舞台音响设备采购需求

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线一拖四主机 | relacart WAM- 432 | · 标准EIA 1U铝面板、全金属机箱设计； 高贵大方的128 X 64 的OLED显示屏可以同时显示出接收机与发射机的各项信息4路独立平衡音频输出和1路混合平衡音频输出；支持RS-232串口通讯， · 单通道接收带宽为32MHz，采用真正分集FM超外差式接收； · 4通道自动混音，发言人数1～4人可选； · 支持优先发言功能； · 声音开启阀门可任意调节； 机箱规格：EIA标准lU 接收频道：四频道， 接收方式：真正分集接收 载波范围：UHF521MHz~936 MHz 音频输出：XLR卡侬插座， 音频连机：双层S端子插座 数据连机：双层S端子插座，通讯口：RS-232， 供电：DC 12V/12W | 2 | 台 |  |
| 2 | 无线鹅颈话筒 | relacart UD-1 | 桌面式鹅颈无线会议话筒，4x206（D) 配合WAM-432主机使用，调制方式：FM调制 输入阻抗：2.2KΩ，输入增益调节范围：-10dB ～+10dB 频率设置：IR Sync 电池：AA电池x 2， 电池耗电/寿命：>7小时 外形尺寸(mm)：底座：141 x 115 x 48 重量：1.0 Kg(不含电池) | 8 | 只 |  |
| 3 | 无线手持麦克风 | sennheiser EW 500 G4-945 | 装在全金属外壳内的纯自动半机架接收器，带直观OLED显示屏，实现完全控制发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步 最多32个兼容通道 最高88 MHz带宽，带3520个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐 针对无线系统管理器(WSM)控制软件的以太网连接，在多通道布置环境中实现先进的频率协调 高RF输出功率（最高50 W，可采用10/30/50三种步长调节）取决于所在国家的法规 | 4 | 套 |  |
| 4 | 无线手持 麦克风 | SHURE ULXD24D/BETA5 8A | ULXD2/B58 Beta58A话筒配ULXD2手持式发射机 ULX-D数字无线系统之BETA58A手持式无线发射机。 超心形动圈手持话筒，30Hz-20kHz的频响范围，数字式手持发射器 自动发射机设置，带超时特性的LCD显示屏,配备易用的导航菜单和控制按键5段电池电量指示，AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 具备自动设置频率的红外线端口，增益修正技术 动态范围大于120dB， 发射功率有1、10、20毫瓦可选 具备兼容更多通道输的高密度模式，高密度模式下操作距离长达30米 两节AA碱性电池可提供长达11小时的工作时间，100米的工作范围 尺寸规格: 256 x 51毫米 重量: 340g | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线手持 麦克风 | SHURE ULXD24D/BET 87A | Beta87A话筒配备ULXD2手持式发射机 ULX-D数字无线系统之BETA87A手持式无线发射机。 超心形电容手持话筒，30Hz-20kHz的频响范围，数字式手持发射器 自动发射机设置，带超时特性的LCD显示屏,配备易用的导航菜单和控制按键5段电池电量指示，AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 具备自动设置频率的红外线端口，增益修正技术 动态范围大于120dB， 发射功率有1、10、20毫瓦可选 具备兼容更多通道输的高密度模式，高密度模式下操作距离长达30米 两节AA碱性电池可提供长达11小时的工作时间，100米的工作范围； 尺寸规格:256x51毫米，重量:340g | 1 | 套 |  |
| 6 | 电容合唱麦 | SHURE SM81 | 频率响应：20至20,000 赫兹 ， 指向性：心形 输出阻抗：EIA 额定值为 150 Ω（实际为 85 Ω) 灵敏度：在 1 kHz，开路电压：-45 dBV/Pa[1] (5.6 毫伏) 最大声压级：1 kHz，1% THD，1 kΩ 负载 136分贝声压级 | 4 | 支 |  |
| 7 | 全向天线 放大器 | TIMBO TP1200 | 强化信号：4档调节信号接收距离；频率范围：450~950MHz ； RF输入增益：10dB±1dB ； 系统阻抗：50Ω 天线输入接头供电：5V/20mA DC； 输出供电：每通道输出12V/1300mA DC ； 主机供电：DC12-15V 5A； 接头：BNC | 2 | 台 |  |
| 8 | 安装辅材配件 |  |  | 1 | 项 |  |